Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая на это лицензию!

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку стоек.

2. Пробурить 2 ямы диаметром  360 мм на глубину 900 мм.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки арки в ямы, залить бетоном на глубину 700 мм, дать затвердеть.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

ООО  «Пумори – Спорт»

Входная арка

Паспорт – описание

700.529.000.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Арка является элементом ограждения площадки и предназначена для прохода людей на территорию площадки. Устанавливается на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры:

Высота, мм             	  			         - 2905

Длина, мм                                                      - 2040

Ширина, мм                                                  - 252

Вес, кг                         			                - 47

Устройство  изделия

Арка представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из круга 16мм и трубы 16х1,5мм. Используется полимерно-порошковое покрытие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Подпись продавца   __________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.529

Заводской №:

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись)

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)