Внимание! Изделие устанавливать на ровную горизонтальную поверхность

1

ПОРЯДОК СБОРКИ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Закрепить сидения (7) на секциях (1,2,3,4) и лестничном марше (5) через соответствующие отверстия на болты М8 с гайками к трубе . Выставить секции и лестничный марш согласно схеме 1, закрепить между собой на болты М12х80 гайками, через соответствующие отверстия. С торца трибуны закрепить перила (6) через соответствующие отверстия на болты М12х80 гайками.

ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И  ХРАНЕНИЯ

Изделие в заводской упаковке может транспортироваться с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке.

Изделие должно храниться в сухом, отапливаемом помещении.

При хранении трибуна разбирается по секциям. Секции ставятся на колеса и вкатываются одна в другую для заполнения наименьшего пространства.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия  техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Сведения  о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                      Выдал ________________________

Дата _________                      Подпись Покупателя_____________

- ООО  «Пумори – Спорт»

- Трибуна передвижная на 44места

- (L=7,8м)

- Паспорт – описание

- 700.422.000.000.000 ПС

- Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -287-93-70, 365-86-67; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

- Введение

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией трибуны и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Трибуна двухъярусная является спортивным оборудованием для использования в спортзалах при проведении массовых мероприятий (соревнований, собраний, выступлений спортсменов и т.д.). Трибуна имеет такую конструкцию, чтобы обеспечить простоту её перестановки и занимать минимальную площадь при хранении.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более:

Ширина, мм					- 7900

Ширина лестничного марша, мм	- 950

Высота, мм               	  		- 1600

Глубина, мм       				- 2000

Вес, не более                        	   	- 460кг

Габаритные размеры в сложенном состоянии :

Длина 						- 2200

Высота						- 2100

Ширина						- 1800

Устройство  изделия

Трибуна состоит из четырех секций (1,2,3,4) с посадочными местами, лестничного марша (5) и двух перил (6). Секции и лестничный марш представляют собой металлокаркас с фанерным настилом и сидениями из пласиковых досок 40х90 (7). Металлокаркас выполнен из квадратных труб 30х30 мм. Открытые торцы труб закрываются пластмассовыми заглушками.

Используется полимерно-порошковое покрытие для металла и нитроэмаль для покрытия фанеры.

- КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1.Секция (2,03 м)				1 шт.

- 2. Секция (1,93 м)			1 шт.

- 3. Секция (1,53 м)			1 шт.

- 4. Секция (1,43 м)			1 шт.

- 5. Лестничный марш			1 шт.

- 6. Перила					2 шт.

- 7.Сиденье					44 шт.

- Крепеж:

- Болт М8*25			          88 шт.

- Гайка М8                                      88 шт.

- Шайба Ф6                                     88 шт.

- Болт М12х80 			           24 шт.

- Гайка М12			           24 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

Схема 1.

Код изделия: 700.422

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 15.03.13г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)