Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку горки.

2. Пробурить  6 ямы диаметром  350 мм на глубину 900 мм..  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки горки в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 700 мм, дать затвердеть.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия  техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Подпись покупателя     _______________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО СП-2 «Пумори – СИЗ»

ГОРКА

700.243

Паспорт – описание

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией горки и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Горка предназначена для активного отдыха детей. Устанавливается на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота               	  				- 2600

Длина			      			- 2500

Ширина						- 850

Вес, не  более, кг                                                  -  115

Устройство  изделия

Горка представляет собой сварную конструкцию из труб. Опорные элементы выполнены из трубы 48х3,5мм, скат представляет собой  листа 3 мм, приваренный к двум направляющим.

Комплектация

- Стойка с лесенкой					- 2 шт.

- Скат 					- 1 шт.

1								       2

Рис.1. Лиана

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.243

Заводской №:

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел     ___________  Дата выпуска  _________

Приемку произвел     ___________  Дата выпуска _________