Внимание!  Изделие устанавливать на горизонтальную поверхность

1

Инструкция по эксплуатации

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Транспортировка происходить в заводской упаковке с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Выдал____________________________

Дата _________                           Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

БЛОКИРАТОР ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА

Паспорт – описание

700.531А.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией блокиратора парковочного места и содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Блокиратор предназначен для блокировки парковочного места автомобиля на уличных парковках и рассчитан на 1 парковочное место. Устанавливается блокиратор на асфальт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (не более), мм:

Длина ...........................................450

Ширина.................……………....450

Высота...................……..……….430

Вес, не более, кг ……..................5

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Блокиратор представляет собой сварную конструкцию, выполненную из боковых труб( Ф26,8) телескопа (Ф33,5) штока (Тр. Ф21,3) и уголков 40х40х4, лист 2 мм. Рабочее положение блокиратора фиксируется с помощью навесного замка через отверстия в телескопе. Диаметр отверстия в телескопе составляет 12 мм. Для крепления блокиратора к асфальту  на листе имеется 3 отверстия диаметром 12 мм.

При окрашивании используется полимерно-порошковое покрытие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.531А

соответствует техническим условиям конструкторской докуметации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 05.06.13г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)