Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку стоек.

2. Пробурить 8 ям диаметром  350 мм на глубину 600 мм, согласно схеме монтажа.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить позиции 1, 3,4 в подготовленные ямы, связать болтами  домик с лесенкой, каркасом ската и скатом пластиковым, согласно схеме монтажа.

4. Установить стойки горки в яму, залить бетоном на глубину 400 мм, дать затвердеть.

Правила эксплуатации

1. Дети допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.

2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Выдал     ___________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО «Пумори – Спорт»

Горка со скатом из пластика

Паспорт – описание

700.563.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Горка предназначена для активного отдыха детей до 10 лет. Устанавливается на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры:

Высота, мм             	  			           - 3200

Длина, мм                                                        -3700

Ширина, мм                                                     - 2150

Вес, кг                         			            - 180

Устройство  изделия

Комплекс представляет собой сборно-сварную конструкцию, состоящую из домика с (1), ската пластикового (2), лесенки (3),каркаса ската (4). Горка изготовлена из труб 40х40х4, 26.8х2,8 и т.д. Используется полимерно-порошковое покрытие. Ступеньки выполнены из доски пластиковой 130х25 мм.

Комплектация

1. Домик 								          - 1 шт.

2. Скат                                           		                   - 1 шт.

3. Лесенка								  -1 шт.

4. Каркас ската								  -1 шт.

Стандартные изделия

5. Болт М16х100				                             - 2 шт.

6. Болт М16х80							  - 2 шт.

7. Гайка М16								  - 4 шт.

8. Шайба М16 								  - 4 шт.

Рис. 1 Горка со скатом из пластика.

Рис. 2 Схема монтажа

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.563

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 23.10.2013г.

(роспись)

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)