- Инструкция по эксплуатации

- Используйте изделие по назначению!

- МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку горки.

2. Пробурить  2 ямы диаметром  300 мм на глубину 600 мм..  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить основания (1) в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 400 мм, дать затвердеть.

- Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия   техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.  Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

- Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

- Свидетельство о продаже

Дата  _________      		Подпись продавца     _______________

Дата  _________     		Подпись покупателя    _____________

- ООО  «Пумори – Спорт»

- Ограждение площадки

- Паспорт – описание

700.528.000.000.000 ПС

- Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Ограждение площадки устанавливается по периметру открытых детских площадок и предназначено для украшения их и ограничения прохода по ним.

- Технические данные

Габаритные размеры:

Высота, не более, мм               	  	- 1205

Длина, не более, мм       			- 2100

Ширина, не более, мм			- 100

Вес, не  более, кг                                   -  20

- Устройство  изделия

Ограждение площадки представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух стоек и перемычек. Основные элементы выполнены из трубы ф33,5х3,2 мм и квадрата 14 мм.

При окрашивании используется полимерно-порошковое покрытие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Код изделия: 700.528

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись)

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)