МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку бума.

2. Пробурить  5 ям диаметром  350 мм на глубину 640 мм. Размеры между ямами выдержать согласно вышеприведенной схеме.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки бума в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 440 мм до отметки 0,000 «уровень площадки», дать затвердеть.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие бума требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал  _________________________

Дата _________        Подпись покупателя______________

ООО  «Пумори – Спорт»

Снаряд «Бум»

Паспорт – описание

ОПС3.000.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией бума и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Снаряд Бум- изделие предназначено для выгула и дрессировки собак.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота, мм 	1500

Ширина, мм	  275

Длина, мм 	7200

Масса, кг ………………………………….... 175

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Устройство изделия : бум представляет собой сварную конструкцию, состоящую из труб профильных 60х60х3 и пластиковой поверхности для бега собак. Внизу стоек приварены прутья для бетонирования.

Комплектация :

1. Уклон							- 2 шт.

2. Основание							- 2 шт.

3. Болт М12х80						- 4 шт.

4 Болт М12х100						- 2 шт.

5. Гайка М12							- 6 шт.

6. Шайба 12							- 8 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОПС3

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 20.08.2021г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)