МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку барьера.

2. Пробурить  2 ямы диаметром  350 мм на глубину 500 мм. Размеры между ямами выдержать согласно вышеприведенной схеме.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  100 мм.

3. Установить стойки барьера в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 300 мм до отметки 0,000 «уровень площадки», дать затвердеть.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие барьера требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Подпись продавца  _______________

Дата _________        Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Снаряд «Барьер полосы препятствий»

ОПС4.1

Паспорт – описание

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией качелей и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Снаряд барьер полосы препятствий- изделие предназначено для выгула и дрессировки собак.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота	1310(810)

Ширина	1500

Глубина	50

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Устройство изделия представляет собой сварную конструкцию, состоящую из вертикальных ф 48х3,5 мм, и  перемычки. Внизу стоек приварены пятки.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОПС4.1

Заводской №:

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись)

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)