Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку горки.

2. Пробурить  6 ямы диаметром  350 мм на глубину 900 мм..  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки горки в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 700 мм, дать затвердеть.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия  техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Правила эксплуатации

1. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.

2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Подпись покупателя     _______________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО «Пумори –Спорт»

ГОРКА СО СКАТОМ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ДОСОК

700.811

Паспорт – описание

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией горки и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Горка предназначена для активного отдыха детей. Устанавливается на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота               	  				- 2600

Длина			      			- 3500

Ширина						- 850

Вес, не  более, кг                                                  -  115

Устройство  изделия

Горка представляет собой сварную конструкцию из труб. Опорные элементы выполнены из трубы 48х3,5мм, скат из пластиковых досок 110 х20.  Доски крепятся к перемычкам из уг 32х32х4 и лист 4, при помощи болтов мебельных и саморезов.

Комплектация

- Стойка с лесенкой					- 1 шт.

- Скат 					- 1 шт.

1								       2

Рис.1. Горка

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.811

Заводской №:

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел     ___________  Дата выпуска  _________

Приемку произвел     ___________  Дата выпуска _________