МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку вышки.

2. Пробурить  8 ям диаметром  350 мм на глубину 1000 мм. Размеры между ямами выдержать согласно вышеприведенной схеме.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки вышки в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 800 мм до отметки 0,000 «уровень площадки», дать затвердеть.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие вышки требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал  __________________________

Дата _________        Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Вышка

Паспорт – описание

ОПС6.000.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией вышки и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Снаряд вышка- изделие предназначено для выгула и дрессировки собак.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота	3800

Ширина	5400

Глубина	1100

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Устройство изделия представляет собой сборную конструкцию, состоящую из Платформы (1), Лестниц (2,3) присоединенных к платформе при помощи метизов М16.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

Схема монтажа Рис. 1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОПС6

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 19.04.2021г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)