МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. Собрать изделие согласно схеме сборки (Рис. 2).

3. Пробурить  7 ям ф350 мм на глубину 730 мм (согласно Рис. 2.) Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм. Схема размещения ям на рис. 2.

3. Установить стойки изделия в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 530 мм.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Перед каждым занятием на тренажере обязательно проверять крепление метизами.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие турника с брусьями требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал __________________________

Дата _________        Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Комплекс для workout №2

Паспорт – описание

ВА-2.000

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплекс для workout №2 – гимнастическое оборудование, предназначенное для установки на открытых спортивных площадках. Изделие может быть использовано в качестве тренажера для мышц рук, плечевого пояса, спины.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота	3180

Ширина	2537

Длина	4036

Вес, не более, кг ……………………….223

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из турника высокого (1), рукохода (2), боковины (3), брусьев (4) и турника (5).

Комплектация

- Турник высокий					- 1 шт.

- Рукоход   						- 1 шт.

- Боковина						- 1 шт.

- Брусья						- 2 шт.

- Турник						- 1 шт.

- Болт М12х100					- 14 шт.

- Гайка М12						- 14 шт.

- Шайба 12						- 14 шт.

Рис.1 Общий вид

Рис. 2 Схема сборки

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ВА-2.000

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 28.10.2020г.

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС

)