ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Изделие  устанавливать на выровненную по горизонту поверхность

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. По схеме 1 (рисунок 1) пробурить  12 ям диаметром 500  мм на глубину 1000 мм.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  400 мм.

Рисунок 1 – Схема установки опор (столбы ориентировать наклейками влево от входа)

3. Установить изделие в ямы, залить бетоном до уровня площадки, дать затвердеть.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Используйте изделие  по назначению.

2. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

3.  Выполнять регулярную очистку навеса от снега, толщина  снега не более 100 мм.

4. Минимально допустимая температура эксплуатации -40°С.

5. При эксплуатации в тяжелых климатических условиях и трудностях обслуживания рекомендуется укрепить конструкцию монтажными сварными швами (в местах стыка несущих ферм по параллельной трубе  кромке фланца толщиной 6 мм).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата  ________________________ 	Подпись продавца   __________________

Дата  ________________________	 Подпись покупателя   _______________

ООО  «Пумори – Спорт»

701.611.000

Навес 11000х6000

Паспорт – описание

701.611.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды спортивных снарядов различного рода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные  размеры (не более):

Длина, мм											11000

Ширина, мм											6000

Высота, мм											4000

Масса металлоконструкции, кг									2300

Масса поликарбоната, кг										150

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Используемый сортамент: стойки - труба профильная 80х80х4мм; фермы - труба профильная 80х60х4мм, 60х40х4мм,  40х25х2,5мм; фермы крыши - труба профильная 40х25х2,5мм, 25х25х2мм; ограждения - труба профильная 40х40х3мм, 40х25х2,5мм, уголок 40х40х4мм.

Покрытие: ППП, НЦ.

Прочие материалы:	 поликарбонат 6мм (кровля) и 4мм (ограждения)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1  Секция крыши (правая)		2

2  Секция крыши			8

3  Секция крыши (левая)		2

4  Боковина 002			1

5  Боковина 003			4

6 Ферма 004				4

7 Стойка 005				2

8 Стойка 006				4

9 Стойка 007				2

10 Стойка 008			4

11 Боковина 009			4

12 Ферма 010				1

13 Ферма 011				2

14 Ферма 012				1

15 Ферма 013				1

16 Ферма 014				4

17 Поликарбонат S6 (6000x1840)	6

18 Болт M12x20 ГОСТ 7798-70	128

19 Болт M12x65 ГОСТ 7798-70	27

20 Болт M12x100 ГОСТ 7798-70	174

21 Болт M16x110 ГОСТ 7798-70	62

22 Гайка M12 ГОСТ 5915-70	329

23 Гайка M16 ГОСТ 5915-70	62

24 Шайба A.12 ГОСТ 11371-78	329

25 Шайба A.16 ГОСТ 11371-78	62

26 Заглушка 60х40 (внутренняя)	4

27 Заглушка 40х25 (внутренняя)	12

28 Поликарбонат S4	(6000х2100)	7

29 Термошайба			600

30 Саморез по металлу ф4,2х19	600

31 Профиль соединительный 6м	5

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

- Установить стойки (7, 8, 9, 10) согласно схеме (рисунок 1).

- Соединить стойки между собой фермами  (6, 12, 13, 14, 15, 16) при помощи метизов (20, 21, 22, 23, 24, 25).

- Установить боковины (4, 5, 11) при помощи метизов (19, 20, 22, 24).

- Залить конструкцию бетоном согласно разделу «установка изделия»

- Укладывать секции крыши (1, 2, 3) на получившуюся раму, фиксируя метизами между собой (18, 22, 24) и к раме (20, 22, 24).

- Установить пластиковые заглушки (26, 27) на трубы.

- Обшить получившуюся конструкцию поликарбонатом при помощи саморезов (30) и шайб (29): боковины обшить поликарбонатом S4мм (28), крышу застелить поликарбонатом S6мм (17), места стыков закрыть профилем (31).

Рисунок 2 – схема сборки (увеличенная схема на приложении А)

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской №: 701.611

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________________		Дата выпуска  _________

(роспись)

Приемку произвел ________________________	 	 Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)