Порядок сборки

Монтаж ворот производится по месту.

Соедините перемычками правую (1) и левую (2) боковины ворот, закрепить на винты М8х20.

Установить стаканы в землю на уровень площадки, выдержав межосевое расстояние 5076мм.

Установить собранные ворота в стаканы и зафиксировать ворота через предусмотренные уши.

Правила эксплуатации

- Используйте ворота по назначению!

- Поверхность площадки под воротами должна быть выровненной.

- ОБЯЗАТЕЛЬНО! крепить ворота к земле для исключения опрокидывания ворот при помощи ушей на боковинах!

ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ, транспортировки и эксплуатации

Изделие может транспортироваться с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения тренажера потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                      Выдал ___________________________

Дата _________                     Подпись покупателя  ________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Ворота футбольные (5х2м, разборные) со стаканами

Паспорт – описание

В4.6.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

ТЕХНИЧСЕКОЕ ОПИСАНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией качелей и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ворота футбольные предназначены для игры в футбол на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные Размеры, Не Более:

Ширина ворот, мм    		           	- 5150 ±10	Высота ворот, мм            	  		- 2580±10	Глубина по низу ворот, мм		             - 1500 ± 5

Вес, кг					- 141

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Ворота представляю собой сборную конструкцию выполненную из двух боковин (1,2) и перемычек, закрепленных между собой винтами и болтом. Перемычки выполнены из трубы ф76х3,5мм, задняя часть из трубы  ф48х3,5мм.

Комплектация

- Правая боковина				 -1

- Левая боковина				 -1

3. Перемычка ф76х3,5мм                                   -1

4. Перемычка ф48х3,5	-1

5. Стакан 	-2

6. Крышка стакана	-2

Комплектация ворот сеткой производится по отдельному заказу за отдельную плату.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: В4.6

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 31.05.2019г.

(роспись)

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)