ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Работы по монтажу стойки должна выполнять организация, имеющая на это право (лицензию).

Забетонировать (либо закопать) стойки в землю на глубину 550 мм, выдерживая высоту стойки над уровнем площадки 2550мм.

Крепить сетку на уши, для регулировки сетки по высоте достаточно закрепить на другую пару.

ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стойки для волейбола должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие стоек для волейбола техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения стоек потребителем.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата _________                       Выдал ___________________________

Дата _________                       Подпись покупателя  _______________

ООО  «Пумори – Спорт»

СТОЙКИ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА

Паспорт – описание

ОВ1.20.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стоек для волейбола и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойки для волейбола  предназначены для  установки и натяжения сетки при проведении тренировок и соревнований по  волейболу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаринтые размеры  стойки, не более:

Ширина, мм 							40

Длина стоек, мм						120

Высота стоек над уровнем пола, мм 			3100

Комплект стоек, шт. 				2

Масса комплекта, кг					28

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Стойка для волейбола представляет собой сварную конструкцию, состоящую из стойки и крючков для сетки. Мачта изготавливается из трубы  60х40мм. Используется полимерно-порошковое покрытие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОВ1.20

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел 	________________	Дата выпуска 25.12.2019г.

(роспись )

Приемку произвел __________________	Дата выпуска ___________

(роспись кладовщика ПС)